华亭煤业大柳煤矿有限公司

自行监测方案

华亭煤业大柳煤矿有限公司

2020年01月

- 一、检测依据

（1）《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）；

（2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（4）《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）；

（5）《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）；

（6） 国家相关技术规范、方法。

- 二、检测内容

1、锅炉废气

检测因子：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、汞及其化合物、烟气黑度；

检测频次：每月检测一次，检测一天，每天3次；

检测点位：锅炉废气总排口。

执行标准：执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）。

- 在线比对

- 锅炉废气：废气装置每季度进行以及比对；

- 生活污水处理站：每季度对COD、氨氮进行一次比对；

- 工业废水处理站：每季度对COD、氨氮进行一次比对。

3、生活污水：

检测因子：pH、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、硫化物、氨氮、氟化物、阴离子表面活性剂、总铜、总锌、总锰、粪大肠菌群；

检测频次：每个季度检测一次，检测一天，每天一次；

检测点位：生活污水总排口。

执行标准：执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）

4、排污口污水：

检测因子：pH、化学需氧量、总悬浮物、石油类、总铁、总锰、总汞、总铬、总镉、六价铬、总铅、总砷、总锌、氟化物

检测频次：每个季度检测一次，检测一天，每天一次；

检测点位：排污口总排口。

执行标准：执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426—2006）

5、工业污水：

检测因子：pH、化学需氧量、总悬浮物、总铁、总锰、石油类、总汞、总铬、总镉、六价铬、总铅、总砷、总锌、氟化物

检测频次：每个季度检测一次，检测一天，每天一次；

检测点位：工业污水总排口。

执行标准：执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426—2006）

6、无组织废气

检测因子：二氧化硫、颗粒物；

检测频次：每个季度检测一次，检测一天，每天检测三次；

检测点位：厂界四周；

执行标准：执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426—2006）表5限值要求。

7、噪声

检测因子：等效连续A声级；

检测频次：每个季度检测一次，检测两天，每天昼夜各一次；

检测点位：厂界四周及敏感点；

执行标准：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。